MATRIZ DS-M32

Protocolo de comunicação

### Rev.02

Protocolo de comunicação MATRIZ DS-M32

Controle de revisões

| Rev. | Data | Resp. | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 26/01/2012 | Ildefonso Neto | Emissão |
| 1 | 30/01/2012 | F.Garcia | Incluída especificação de porta |
| 2 | 12/03/2012 | Ildefonso Neto | Inserção de monitoramento da fonte. |

Aplicação

Este protocolo de comunicação aplica-se à seguinte família de equipamentos Datasinc:

DS-M32As - Matriz de áudio

DS-M32HD - Matriz de vídeo

DS-K32HD - Controlador remoto

Comunicação em rede:

Padrão: Ethernet IEEE 802-3

Velocidade de comunicação: 10Mbps

Protocolo: TCP/IP

Porta: 3000

Endereço IP - Matriz de vídeo: Fixo 192.168.100.50

Endereço IP - Matriz de áudio: Fixo 192.168.100.51

Descrição das mensagens:

Todas as mensagens usam 9 bytes, e são descritas nas páginas a seguir

Observações:

- Na comunicação em rede Ethernet, para comandar a matriz de áudio e a de vídeo simultaneamente, são necessárias duas mensagens, uma para cada matriz, uma vez que elas possuem endereços IP distintos.

- Comandar uma saída

Destino: Matriz de audio / Matriz de vídeo

| Byte | Hex | ASCII | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1o | 40 | @ | Cabeçalho |
| 2o | 77 | w | Identifica comando |
| 3o | 61 76 78 | a v x | Comanda matriz de áudio Comanda matriz de vídeo Comanda matriz de áudio e vídeo |
| 4o e 5o |  | 00 a 31 | Saída endereçada: número da saída – 1 (em ASCII) |
| 6o e 7o |  | 00 a 31 | Entrada selecionada: número da entrada – 1 (em ASCII) |
| 8o | 2A | * | Caractere de preenchimento |
| 9o | 3B | ; | Indica fim de mensagem |

Respostas:

| Byte | Hex | ASCII | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1o | 40 | @ | Cabeçalho |
| 2o | 62 | b | Identifica comando recebido (fica ocupado) |
| 3o | 2A | * | Caractere de preenchimento |
| 4o | 2A | * | Caractere de preenchimento |
| 5o | 2A | * | Caractere de preenchimento |
| 6o | 2A | * | Caractere de preenchimento |
| 7o | 2A | * | Caractere de preenchimento |
| 8o | 2A | * | Caractere de preenchimento |
| 9o | 3B | ; | Indica fim de mensagem |

| Byte | Hex | ASCII | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1o | 40 | @ | Cabeçalho |
| 2o | 64 | d | Identifica comando executado (fica livre) |
| 3o | 2A | * | Caractere de preenchimento |
| 4o | 2A | * | Caractere de preenchimento |
| 5o | 2A | * | Caractere de preenchimento |
| 6o | 2A | * | Caractere de preenchimento |
| 7o | 2A | * | Caractere de preenchimento |
| 8o | 2A | * | Caractere de preenchimento |
| 9o | 3B | ; | Indica fim de mensagem |

Obs.: Um novo comando só deverá ser enviado após a confirmação do comando executado.

Exemplo:

Para comandar a saída de vídeo 7 para a entrada 17, deve ser enviada a seguinte mensagem:

@	w	v	0	6	1	6	*	;	(caracteres em ASCII)

40	77	76	30	36	31	36	2A	3B	(valores em hexadecimal)

A matriz deverá responder, imediatamente:

@	b	*	*	*	*	*	*	;	(caracteres em ASCII)

40	62	2A	2A	2A	2A	2A	2A	3B	(valores em hexadecimal)

A matriz deverá responder, após a execução do comando:

@	d	*	*	*	*	*	*	;	(caracteres em ASCII)

40	64	2A	2A	2A	2A	2A	2A	3B	(valores em hexadecimal)

- Obter estado de uma saída

Destino: Matriz de audio / Matriz de vídeo

| Byte | Hex | ASCII | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1o | 40 | @ | Cabeçalho |
| 2o | 75 | u | Identifica comando |
| 3o | 61 76 78 | a v x | Comanda matriz de áudio Comanda matriz de vídeo Comanda matriz de áudio e vídeo |
| 4o e 5o |  | 00 a 31 | Saída endereçada: número da saída – 1 (em ASCII) |
| 6o e 7o |  | 00 a 31 | Entrada selecionada: número da entrada – 1 (em ASCII) |
| 8o | 2A | * | Caractere de preenchimento |
| 9o | 3B | ; | Indica fim de mensagem |

Resposta:

| Byte | Hex | ASCII | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1o | 40 | @ | Cabeçalho |
| 2o | 77 | w | Identifica comando |
| 3o | 61 76 78 | a v x | Comanda matriz de áudio Comanda matriz de vídeo Comanda matriz de áudio e vídeo |
| 4o e 5o |  | 00 a 31 | Saída endereçada: número da saída – 1 (em ASCII) |
| 6o e 7o |  | 00 a 31 | Entrada selecionada: número da entrada – 1 (em ASCII) |
| 8o | 2A | * | Caractere de preenchimento |
| 9o | 3B | ; | Indica fim de mensagem |

Obs.: Um novo comando só deverá ser enviado após a recepção da resposta.

Exemplo:

Para obter o estado da saída de vídeo 7, deve ser enviada a seguinte mensagem:

@	u	v	0	6	*	*	*	;	(caracteres em ASCII)

40	75	76	30	36	2A	2A	2A	3B	(valores em hexadecimal)

Se a saída 7 estiver configurada para a entrada 17, A matriz deverá responder:

@	w	v	0	6	1	6	*	;	(caracteres em ASCII)

40	77	76	30	36	31	36	2A	3B	(valores em hexadecimal)

- Comandar a troca de entradas de duas saídas (take)

Destino: Matriz de audio / Matriz de vídeo

| Byte | Hex | ASCII | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1o | 40 | @ | Cabeçalho |
| 2o | 74 | t | Identifica comando |
| 3o | 61 76 78 | a v x | Comanda matriz de áudio Comanda matriz de vídeo Comanda matriz de áudio e vídeo |
| 4o e 5o |  | 00 a 31 | Primeira saída endereçada: número da saída – 1 (em ASCII) |
| 6o e 7o |  | 00 a 31 | Segunda saída endereçada: número da saída – 1 (em ASCII) |
| 8o | 2A | * | Caractere de preenchimento |
| 9o | 3B | ; | Indica fim de mensagem |

Obs.: A ordem das saídas não importa.

Resposta:

| Byte | Hex | ASCII | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1o | 40 | @ | Cabeçalho |
| 2o | 64 | d | Identifica comando executado (fica livre) |
| 3o | 2A | * | Caractere de preenchimento |
| 4o | 2A | * | Caractere de preenchimento |
| 5o | 2A | * | Caractere de preenchimento |
| 6o | 2A | * | Caractere de preenchimento |
| 7o | 2A | * | Caractere de preenchimento |
| 8o | 2A | * | Caractere de preenchimento |
| 9o | 3B | ; | Indica fim de mensagem |

Obs.: Um novo comando só deverá ser enviado após a confirmação do comando executado.

Exemplo :

Se a saída 7 estiver endereçada à entrada 23 e a saída 17 estiver endereçada à entrada 29, após a mensagem abaixo, a saída 7 passa a estar endereçada à entrada 29 e a saída 17 à entrada 23:

@	t	v	0	6	1	6	*	;	(caracteres em ASCII)

40	74	76	30	36	31	36	2A	3B	(valores em hexadecimal)

A matriz deverá responder, após a execução do comando:

@	d	*	*	*	*	*	*	;	(caracteres em ASCII)

40	64	2A	2A	2A	2A	2A	2A	3B	(valores em hexadecimal)

- Monitorar o funcionamento das fontes

Destino: Matriz de audio / Matriz de vídeo

| Byte | Hex | ASCII | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1o | 40 | @ | Cabeçalho |
| 2o | 66 | f | Identifica Comando |
| 3o | 61 76 78 | a v x | Comanda matriz de áudio Comanda matriz de vídeo Comanda matriz de áudio e vídeo |
| 4o | 73 31 32 | s 1 2 | Solicita Status das duas fontes simultaneamente Solicita Tensão da Fonte 1 Solicita Tensão da Fonte 2 |
| 5o | 2A | * | Caractere de preenchimento |
| 6o | 2A | * | Caractere de preenchimento |
| 7o | 2A | * | Caractere de preenchimento |
| 8o | 2A | * | Caractere de preenchimento |
| 9o | 3B | ; | Indica fim de mensagem |

Resposta:

1º Possibilidade de solicitação, monitoramento do status simultâneo de ambas as fontes. 4º Byte com “s” 73 hex.

| Byte | Hex | ASCII | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1o | 40 | @ | Cabeçalho |
| 2o | 66 | f | Identifica Comando |
| 3o | 61 76 78 | a v x | Comanda matriz de áudio Comanda matriz de vídeo Comanda matriz de áudio e vídeo |
| 4o | 73 | s | Solicita Status das duas fontes simultaneamente |
| 5o | 30 31 | 0 1 | Fonte 1 apresenta tensão diferente do esperado Fonte 1 apresenta tensão dentro do esperado |
| 6o | 30 31 | 0 1 | Fonte 2 apresenta tensão diferente do esperado Fonte 2 apresenta tensão dentro do esperado |
| 7o | 2a | * | Caractere de preenchimento |
| 8o | 2A | * | Caractere de preenchimento |
| 9o | 3B | ; | Indica fim de mensagem |

2º Possibilidade de solicitação, monitoramento da tensão individual das fontes. 4º Byte com “1” ou “2”,  31 hex ou 32 hex, respectivamente.

| Byte | Hex | ASCII | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1o | 40 | @ | Cabeçalho |
| 2o | 66 | f | Identifica Comando |
| 3o | 61 76 78 | a v x | Comanda matriz de áudio Comanda matriz de vídeo Comanda matriz de áudio e vídeo |
| 4o | 31 32 | 1 2 | Solicita Status das duas fontes simultaneamente Solicita Tensão da Fonte 1 Solicita Tensão da Fonte 2 |
| 5o | 30 à 39 | 0 à 9 | Dígito de Dezena da Tensão |
| 6o | 30 à 39 | 0 à 9 | Dígito de Unidade da Tensão |
| 7o | 30 à 39 | 0 à 9 | Dígito da Parte Fracionária da Tensão |
| 8o | 2A | * | Caractere de preenchimento |
| 9o | 3B | ; | Indica fim de mensagem |

Exemplo 1:

Neste exemplo será demonstrado o monitoramento do Status simultâneo de ambas às fontes, supondo que à Fonte A esteja com tensão dentro dos parâmetros aceitos e a Fonte B esteja fora dos parâmetros aceitos, envia-se :

@	f	v	s	*	*	*	*	;	(caracteres em ASCII)

40	66	76	73	2A	2A	2A	2A	3B	(valores em hexadecimal)

A matriz deverá responder, após a execução do comando:

@	f	v	s	1	0	*	*	;	(caracteres em ASCII)

40	66	76	73	31	30	2A	2A	3B	(valores em hexadecimal)

Exemplo 2:

Neste exemplo será demonstrado o monitoramento da tensão da Fonte A, suponhamos que a fonte A esteja com à Tensão de 07,9 volts, envia-se :

@	f	v	1	*	*	*	*	;	(caracteres em ASCII)

40	66	76	31	2A	2A	2A	2A	3B	(valores em hexadecimal)

A matriz deverá responder, após a execução do comando:

@	f	v	1	0	7	9	*	;	(caracteres em ASCII)

40	66	76	31	30	37	39	2A	3B	(valores em hexadecimal)